Руководство по настройке Интернет на китайском телефоне (для Beeline).

Так как не все китайские телефоны приобретаются в специализированных магазинах, существуют большие различая, в степени их русифицированности (текст меню в русском варианте может отличаться от телефона к телефону) руководство по настройке представлено для английского языка. Код перехода на английский язык: *#0044#. Для возврата на русский язык используем код: *#0007#. Ввод кода осуществляется так же, как обычный набор телефонного номера, после набора необходимо нажать кнопку вызова,  после чего должна произойти автоматическая смена языка, если этого не произошло переключите язык телефона, в ручную из меню выбора языков.

1) Подключение услуг:

Стандартно услуга включена на вашем номере. Если вы отключили услугу, подключите ее вновь — набрав команду:

*110*181# и нажав кнопку вызова. Также управлять услугами можно на сайте: https://uslugi.beeline.ru

2) Создание профиля для GPRS:

Переходим в меню настроек:

Menu > Services > Data Account > Gprs

Создаем новый профиль со следующими настройками:

Account name: BeelineWAP

APN: internet.beeline.ru

User Name: beeline

Password: beeline

Auth.Type: Normal

Сохраняем изменения.

3) Создание профиля для WAP:

Переходим в меню настроек:

Menu > Services > Data Account > Gprs

Создаем новый профиль со следующими настройками:

Account name: BeelineWAP

APN: wap.beeline.ru

User Name: beeline

Password: beeline

Auth.Type: Normal

Сохраняем изменения.

4) Создание профиля для MMS:

Переходим в меню настроек:

Menu > Services > Data Account > Gprs

Удаляем настройки «по умолчанию» и заносим новые:

Account name: BeelineMMS

APN: mms.beeline.ru

User Name: Beeline

Password: Beeline

Auth.Type: Normal

Сохраняем изменения.

5) Настройка сообщений MMS:

Переходим в меню настроек MMS:

Menu > Message > MMS > Message Settings > MMS Settings

Удаляем настройки «по умолчанию» и заносим новые:

Option > Edit

Modify Name: BeelineMMS

MMS Centre: http://mms/

MMS Gateway: 192.168.094.023

Port: 9201

Anonymous: off

Priority: Normal

Retrieve Mode: auto или manual

GPRS Mode: BeelineMMS

Сохраняем изменения.

6) Настройка WAP:

Переходим в меню настроек WAP:

Menu > Services > WAP Service > Settings > Edit Setting

Удаляем настройки «по умолчанию» и заносим новые:

Options > Edit

Modify Name: BeelineWAP

HomePage Setting: http://wap.beeline.ru

Gateway Setting: 192.168.017.001

Port Setting: 9201

Net Account: BeelineWAP

Сохраняем изменения.

7) Настройка ПК для использования телефона в качестве модема:

Для использования телефона в качестве модема необходимо создать новое соединение «Удаленного доступа к сети» (Dial-Up Networking) предварительно установив драйвер GPRS-модема.

Настройки соединения:

Настройки TCP/IP:

Получить IP-адрес автоматически

Получить адрес DNS-сервера автоматически

Номер телефона удаленного соединения: *99***1#

Дополнительная строка инициализации модема: +CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"

Логин: beeline

Пароль: beeline

Если у вас возникли затруднения с настройкой Интернет на английском языке или со сменой языка ниже приведена настройка телефона с наиболее распространенной неточной стандартной русификацией.

2) Создание профиля для GPRS:

Переходим в меню настроек:

Меню > Обслуживание > Учетная запись передачи данных > Gprs

Создаем новый профиль со следующими настройками:

Имя учетной записи: BeelineWAP

APN: internet.beeline.ru

Имя пользователя: beeline

Пароль: beeline

Аут. тип: Normal

Сохраняем изменения.

3) Создание профиля для WAP:

Переходим в меню настроек:

Меню > Обслуживание > Учетная запись передачи данных > Gprs

Создаем новый профиль со следующими настройками:

Имя учетной записи: BeelineWAP

APN: wap.beeline.ru

Имя пользователя: beeline

Пароль: beeline

Аут. тип: Normal

Сохраняем изменения.

4) Создание профиля для MMS:

Переходим в меню настроек:

Меню > Обслуживание > Учетная запись передачи данных > Gprs

Удаляем настройки «по умолчанию» и заносим новые:

Имя учетной записи: BeelineMMS

APN: mms.beeline.ru

Имя пользователя: Beeline

Пароль: Beeline

Аут. тип: Normal

Сохраняем изменения.

5) Настройка сообщений MMS:

Переходим в меню настроек MMS:

Меню > Сообщения > MMS > Установки сообщений > MMS установки

Удаляем настройки «по умолчанию» и заносим новые:

Настройки > Изменить

Изменить имя: BeelineMMS

MMS центр: http://mms/

MMS шлюз: 192.168.094.023

Порт: 9201

Анонимный: off

Приоритет: Normal

Отыщите режим (Установите режим): auto или manual

GPRS режим: BeelineMMS

Сохраняем изменения.

6) Настройка WAP:

Переходим в меню настроек WAP:

Меню > Обслуживание > WAP Service > Установки > Изменить установки

Удаляем настройки «по умолчанию» и заносим новые:

Настройки > Изменить

Изменить имя: BeelineWAP

Настройка домашней страницы: http://wap.beeline.ru

Межсетевая установка (Установка шлюза): 192.168.017.001

Установка порта: 9201

Сетевая учетная запись: BeelineWAP

Сохраняем изменения.